一、 实验目的

本实验旨在利用图像空域增强中的伪彩色映射（Pseudo-color Mapping）技术，对灰度胸片进行批量处理。人眼对灰度级的分辨能力通常只有几十级，但对色彩的分辨能力可达数千种。通过将不同的灰度值映射到不同的颜色区间，可以极大增强人眼对医学图像的视觉分辨力，使骨头、肺野和软组织能够“一眼分开”，辅助医学观察与诊断。

二、 算法原理与设计思路

1. 灰度归一化：百分位裁剪（1%~99%）

直接使用全局最大最小值归一化容易受极端噪点或过曝区域影响，导致有效像素灰度被压缩。代码采用 np.percentile(gray, (1, 99)) 进行百分位裁剪，将 1% 以下的极暗像素和 99% 以上的极亮像素截断，再线性拉伸到 0~255。这有效提升了肺野与软组织之间的对比度。

2. 自定义伪彩色 LUT（锚点插值法）

为了精准控制色彩过渡，代码定义了一组颜色锚点（Anchors），并通过线性插值生成完整的 256×3 RGB 查找表（LUT）。色彩设计遵循“低密度冷色、中密度中间色、高密度暖色”的逻辑：

·0~80（肺野/背景）：深蓝 → 蓝 → 青，冷色调突出低密度区域。

·120~160（软组织）：绿色 → 黄绿色，自然过渡。

·190~235（骨骼）：橙色 → 红橙色 → 深红色，暖色调突出高密度骨骼。

·255（最致密骨皮质）：亮黄色（而非刺眼的纯白），避免大面积高亮抢占视觉焦点。

3. 批量处理逻辑

代码支持同时处理多张胸片。通过 image_list 列表遍历图片，自动提取文件名前缀（如 chest_1），并分别生成对应的原始灰度图、伪彩色图以及带颜色图例的对比图。为了防止内存溢出，每次绘图后调用 plt.close() 关闭画布。

三、 实验结果与分析

运行程序后，会在 result 文件夹中自动生成 6 个文件：

1.chest_1_原始灰度.png / chest_1_伪彩色增强.png / chest_1_对比图.png

2.chest_2_原始灰度.png / chest_2_伪彩色增强.png / chest_2_对比图.png

结果图像分析

从生成的对比图和放大图可以看出，三类目标组织得到了非常完美的视觉分离：

·肺野（低密度区域）：呈现深蓝色和青蓝色，位于胸腔两侧。冷色调与周围组织形成强烈对比，肺野轮廓清晰可见。

·软组织（中密度区域）：呈现绿色、黄绿色和橙色，分布在腹部、胸壁肌肉和纵隔区域。色彩过渡自然，层次丰富。

·骨骼（高密度区域）：呈现红色、深红色和亮黄色。脊柱、肋骨和锁骨等高密度区域被鲜明地凸显出来。

·高亮区域优化：通过限制最高灰度区间的颜色（避免纯白），腹部脊柱与膈肌交界处的视觉冲击力被合理控制。既保留了骨骼的高密度特征，又不会产生刺眼的“死白”区域。